6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1. Комплектность поставки согласно таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Корпус в сборе, с прокладкой и башмаком, шт. Рукоятка в сборе, шт. Корпус с хомутом, сеткой, регулировочным винтом, регулятором, стаканом и пружиной шт. Шнек, шт. Гайка, шт. Лоток, шт. Бункер, шт. Толкатель, шт. Втулка внутренняя, шт. Втулка наружная, шт. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Руководство по эксплуатации, экз. | 1 |

7. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Запрещается направлять и проталкивать руками фрукты и овощи в зону захвата шнека.

7.2. Во время работы следить за креплением соковыжималки к столу, а также фиксации рукоятки.

7.3. Хранить в недоступном для детей месте.

8. КОНСЕРВАЦИЯ

Соковыжималка законсервирована на срок  5 лет.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Соковыжималку транспортируют в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Рекомендуется утилизацию отработавших срок службы соковыжималок производить через пункты приема вторцветмета.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Соковыжималка СБР-1                                  77.835.00                                   __________________                                                                           (наименование изделия)                      (обозначение комплекта)                       (заводской номер)

изготовлена и принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.                                         _                                _____________________

(личная подпись)                                (расшифровка подписи)

_________________

(год, месяц, число)

Декларация о соответствии техническому регламенту № 04ИДЮ128.RU.C01103

Срок действия с 04.09.2023 по 03.09.2026

12. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

12.2. Изготовитель обязуется в период действия гарантийного срока безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшую из строя соковыжималку при соблюдении потребителем  условий эксплуатации и хранения, приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

12.3. Срок гарантии устанавливается 24 месяца. Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи.

12.4. Адрес изготовления: 422430, РТ, г. Буинск, ул. Космовского, д. 240, ИП Сабирзянов А.Р.

ИП Сабирзянов А.Р.

СОКОВЫЖИМАЛКА

СБР - 1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

77.835.00 РЭ

Руководство по эксплуатации содержит краткое описание конструкции соковыжималки СБР - 1 (далее именуемая соковыжималка), сведения по эксплуатации, регулировки, техническому обслуживанию, устранению неисправностей и предназначено для правильной эксплуатации и успешного ее применения.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 . Соковыжималка предназначена для получения из фруктов и овощей сока с мякотью.

1.2. Струбцина соковыжималки обеспечивает крепление  к крышке стола толщиной от 15 до 40 мм, при наличии выступа крышки не менее 25 мм от вертикальной поверхности каркаса стола.

1.3. Технические данные соковыжималки приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Величина |
| --- | --- |
| 1. Масса, кг, не более 2. Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 1,33 415 215 405 |

1.4. В связи с постоянным совершенствованием изделия, допускаются отклонения от конструкции не отраженные в данном руководстве и не влияющие на порядок его эксплуатации.

2. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

2.1. Устройство соковыжималки приведено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Соковыжималка

1 – корпус в сборе; 2 – рукоятка; 3 – прокладка; 4 – башмак; 5 – шнек; 6 – сетка; 7 – корпус; 8 – гайка;      9 – регулятор; 10 – пружина; 11 – стакан; 12 – регулировочный винт; 13 – хомут; 14 – лоток; 15 – бункер; 16 – толкатель; 17 – втулка внутренняя; 18 – втулка наружная.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1. Перед первым использованием соковыжималку разобрать и все детали  очистить от заводской смазки тканью или бумагой,  промыть горячей (не выше 60 °С) водой с мылом и вытереть насухо.

Примечание. Во избежание потемнения алюминиевых деталей соковыжималки, использование содовых и щелочных растворов не рекомендуется.

3.2. Сборку производить в последовательности, приведенной ниже.

3.2.1. Надеть втулку (18) на втулку (17), надеть их на шнек (5) и вставить в корпус (1), совместив пазы и выступы втулок, корпуса и шнека.

Внутрь корпуса (7), в нижнюю часть  вставить сетку (8). Корпус с сеткой одеть на шнек (5) и совместив паз с выступом  вставить в корпус (1)

3.2.2. Установленные в корпус (1) детали соковыжималки закрепить накидной гайкой (8) до плотного прилегания деталей друг к другу.

3.2.3. Полностью вывернуть регулировочный винт (12) Вставить пружину (10) в регулятор (9), надеть на регулятор с пружиной стакан (11). Вставить стакан с регулятором между хомутом (13)  и корпусом (7), сориентировав их так, чтобы профильный выступ на регуляторе вошел сверху в переднюю часть корпуса. Завернуть винт (12), установив необходимое усилие поджатие регулятора к корпусу (7).

3.2.4. Установить рукоятку (2) для чего, её необходимо повернуть влево и располагая горизонтально надеть на хвостовик шнека (5), при этом выступающий  край рукоятки должен полностью зайти за язычок на корпусе (1), для фиксации рукоятку повернуть в крайнее нижнее положение.

3.2.5. Установить соковыжималку на край стола и закрепить прижимным винтом.

3.2.6. Установить на корпус (7) лоток (14)  для сбора сока и мякоти, на горловину надеть загрузочный бункер (15).

3.3. Под лоток и переднюю часть корпуса установить две емкости для сбора сока и жмыха.

3.4. Предварительно вымытые фрукты и овощи при необходимости нарезать на кусочки, из фруктов удалить косточки.

3.5.  Для отжима сока необходимо вращая рукоятку (2) по часовой стрелке, последовательно загружать в бункер небольшими порциями подготовленные фрукты и овощи, проталкивая их в зону захвата шнека при помощи толкателя (16). Для регулировки степени отжима сока и количества выходимой мякоти используйте регулировочный винт (12), чем сильней затяжка винта, тем сильнее происходит отжим сока, при этом увеличивается количество выходимой мякоти.

3.6. После использования соковыжималку разобрать (разборку производить в обратной сборки последовательности), промыть детали в теплой воде с мылом, вытереть тканью и просушить.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. При эксплуатации соковыжималки не допускается:

- чистка деталей стиральным порошком, содой, песком, наждачной бумагой и другими твердыми предметами;

- мыть кипятком пластмассовые детали.

- сушить пластмассовые детали на источниках тепла.

4.2. Появляющиеся темные пятна на поверхности алюминиевых деталей  соковыжималки удалять при  помощи раствора воды и уксуса.

4.3. Хранить соковыжималку в сухом месте в собранном виде.

4.4. Назначенный срок службы и  хранения соковыжималки не менее 10 лет.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УКАЗАНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

5.1. Перечень возможных неисправностей, причины и способы их устранения приведены

в таблице 2

Таблица 2

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Плохой выход сока | Слабая затяжка регулировочного винта | Сильнее затянуть регулировочный винт |
|  | Шнек и сетка забиты жмыхом | Очистить шнек и сетку |
| 2. Плохой выход жмыха | Слишком сильно затянут регулировочный винт | Ослабить затяжку регулировочного винта |
|  | Шнек забит жмыхом | Очистить шнек |
| 3. Выход жмыха в верхнем направлении | Неправильно установлен регулятор | установить регулятор согласно пункту 3.2.3. |